ООО ПИ «Комигражданпроект»

Муниципальное образование сельского поселения «Приуральский» Троицко-Печорского района

Республики Коми

Генеральный план

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовая часть

Заказ№2198

| Заместитель директора по производству | А.А. Приезжев |
| --- | --- |
| Главный архитектор | А.В. Гришин |
| Главный архитектор проекта | Т.Г. Пушко |

Сыктывкар, 2013 г.

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | - А.Н. Некрасов |
| --- | --- |
| Заместитель директора по производству | - А.А. Приезжев |
| Главный архитектор | - А.В. Гришин |
| Главный архитектор проекта | - Т.Г. Пушко |
| Архитекторы | - Е.К. Думина - О.В. Холопова - Жангурова В.И. |
| Главный специалист по водоснабжению и водоотведению | - О.А. Чир |
| Главный специалист по теплоснабжению и газоснабжению | - В.Г. Михайлова |
| Главные специалисты по электрическим сетям | - П.А. Ландрев - Т.А. Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А. Коданев - А.И. Думин |

Оглавление

Авторский коллектив	2

Состав проектных материалов	5

Введение. Цели и задачи проекта	6

1 Общие сведения о муниципальном образовании муниципальном районе «Троицко-Печорский» и сельском поселении «Приуральский»	8

1 Климатические и инженерно-геологические условия	9

1.1 Климатические условия. Рельеф	9

1.2 Инженерно-геологические условия	10

3 Анализ использования территорий сельского поселения «Приуральский»	10

3.1 Существующее положение использования территорий поселения	10

3.2 Планировочная организация поселения	12

3.3  Предприятия сельского поселения	12

3.4 Население	13

3.5 Жилой фонд	13

3.6 Общественная застройка	14

3.7 Объекты производственной зоны	15

3.8 Памятники истории и культуры	15

3.9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	16

3.10 Объекты зоны специального назначения	16

3.11 Транспортная инфраструктура	17

3.12 Выводы комплексного градостроительного анализа использования территорий поселения:	18

4 Обоснование решения задач территориального планирования	19

4.1 Планировочные ограничения использования территории	19

5 Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры	24

5.1 Направления по социально-экономическому развитию территорий	25

5.1.1 Функциональное зонирование территории	25

5.1.2 Жилые зоны. Новое жилищное строительство и реконструкция	27

5.1.3 Развитие производственных и коммунальных территорий	28

5.1.4 Общественно-деловая зона. Развитие учреждений и предприятий обслуживания	29

5.1.5 Зона специального назначения	31

5.1.6  Развитие рекреационных зон	31

5.2 Развитие транспортной инфраструктуры	32

5.2.1 Улично-дорожная сеть	32

5.2.2 Воздушный транспорт	33

5.2.3 Речной транспорт	34

6 Охрана окружающей среды	34

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды	34

6.2 Санитарная очистка	38

6.3 Зоны особо охраняемой природной территории	39

7 Развитие инженерной инфраструктуры	39

7.1 Водоснабжение	39

7.2  Водоотведение	41

7.3  Теплоснабжение	42

7.4  Газоснабжение	43

7.5  Электроснабжение	43

7.6 Связь	45

8  Инженерная подготовка и защита территории	46

9  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	47

9.1 Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:	49

9.2 Основные возможные опасности техногенного характера	50

9.3 Основные возможные опасности биолого-социального характера	53

9.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	54

10 Технико-экономические показатели	61

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
|  | - Текстовая часть |  |  |
|  | Сельское поселение «Приуральский». Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  | 99272 |
|  | - Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Приуральский»: пст. Приуральский, д. Еремеево. | 1:5 000 | 99272/1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов сельского поселения «Приуральский». | 1:25 000 | 99272/2 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения сельского поселения «Приуральский»: пст. Приуральский, д. Еремеево. | 1:5 000 | 99272/3 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
|  | - Текстовая часть |  |  |
|  | Сельское поселение «Приуральский». Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. |  | 99271 |
|  | - Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий местного значения сельского поселения «Приуральский» | 1:25 000 | 99271/1 |
| 2 | Карта местоположений существующих объектов местного значения, объектов культурного наследия, объектов инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Приуральский»: пст. Приуральский, д. Еремеево. | 1:5 000 | 99271/2 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Приуральский»: пст. Приуральский, д. Еремеево. | 1:5 000 | 99271/3 |
| ИТМ ГО и ЧС |  |  |  |
| 1 | Схема размещения защитных сооружений на территории СП «Приуральский»: пст. Приуральский. | 1:5 000 | ДСП-515 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате JPG, на DVD-ROM |  |  |

# Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения «Приуральский» разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации муниципального района «Троицко-Печорский» по муниципальному контракту от 17.04.2013 г. № 0107300009613000038-П, на основании Градостроительного задания на разработку проектов «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Приуральский» Троицко-Печорского района Республики Коми» и «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Приуральский» Троицко-Печорского района Республики Коми».

Генеральный план – градостроительная документация муниципального уровня, включающая в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения и определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год;

II этап, расчетный срок – 2030 год;

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы материалы:

- цифровая картографическая продукция открытого пользования – картографические материалы на территорию муниципального района «Троицко-Печорский», выполненные ФГУП центр «Севзапгеоинформ» в 2008 г.;

- адресные планы населенных пунктов, выполненных на основе аэрофотосъемки, утвержденные главой поселения в 2010 г.;

- землеустроительное дело по описанию границ муниципального образования сельского поселения «Приуральский» муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми, выполненный ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт «Комимеловодхозпроект» в 2008 г.

Генеральный план сельского поселения «Приуральский» выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

  - Градостроительного кодекса РФ;

  - Земельного кодекса РФ;

  - Водного кодекса РФ;

  - Земельного Кодекса РФ;

  - Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

  - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

  - СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

  - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

  - Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

  - СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

  - методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003 УДК 696/697.002.56 (083.74);

  - законов и нормативных правовых актов Республики Коми;

  - Схема территориального планирования Республики Коми;

  - нормативных правовых актов администрации муниципального района «Троицко-Печорский»;

  - Схема территориального планирования МО МР «Троицко-Печорский»

  - Решение Совета муниципального района «Троицко-Печорский» «О бюджете муниципального района «Троицко-Печорский» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» № 13/126 от 18.12.2012г.

Цель генерального плана –

- Разработка Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Приуральский», как градостроительного и градорегулирующего документа, комплексно решающего социальные и архитектурно-планировочные, экологические, транспортные и инженерные проблемы жизнедеятельности поселения и направленные на формирование благоприятной среды жизнедеятельности и комплексного строительного регулирования, ведение комплексного градостроительного мониторинга поселения и направленного на создание благоприятной среды обитания.

- -   Разработка  документа территориального планирования, направленного на определение назначения территорий, исходя из совокупности  социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечения учета интересов граждан сельского поселения «Приуральский»;

Основными задачами, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Создания условий для планировки территорий  сельского поселения;

- Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

  - Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

  - определение долгосрочной стратегии этапов развития сельского поселения с учетом ресурсного потенциала территории поселения и решений в программах социально-экономического развития муниципального района и сельского поселения;

  - разработка вариантов территориального планирования сельского поселения и их обоснование;

  - совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории сельского поселения;

  - совершенствование и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры поселения.

  - разработка мероприятий по качественному улучшению состояния сельской среды – реконструкция, благоустройство и развитие территорий;

  - разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

  - мероприятия по охране окружающей среды;

  - формирование рекреационной среды, .

# 1 Общие сведения о муниципальном образовании муниципальном районе «Троицко-Печорский» и сельском поселении «Приуральский»

Муниципальный район «Троицко-Печорский» Республики Коми образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 500 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, Свердловской и Пермской областями. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В районе 35 населенных пунктов: 15 поселков, 5 сел, 13 деревень. Население района составляет 15,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв.км – 0,4 человек.

Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром района.

Природа района - леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Печоро-Илычский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, норка, ондатра). Обитают лоси, дикие олени, медведи.

Главная отрасли экономики – лесозаготовительная промышленность. Удельный вес лесной отрасли в объемах производства составляет  90%.

Транспорт. Перевозки пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Завоз продукции в район производится преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сельское поселение «Приуральский»

Сельское поселение «Приуральский» охватывает территорию 14225,6 га, располагается в центральной части муниципального района «Троицко-Печорский».

В состав муниципального образования на территории  поселения «Приуральский» входит 2 населенных пункта – поселок сельского типа Приуральский и деревня Еремеево. Административным центром муниципального образования  является поселок сельского типа Приуральский.

Историческая справка

ПРИУРАЛЬСКИЙ (ПРИУРАЛЬСКOЙ) - посёлок на левом берегу р. Илыч, центр Еремеевской с/а, в 117 км от райцентра, Троицко-Печорский район. На топографических картах 1940-х  и в списке населенных пунктов 1956 не значится. В последующие годы в этих местах в 7 км от Еремеево образован лесоучасток, первоначально носивший название Октябрьский.  В списке населенных пунктов по данным на 1 января 1960 селение значится как поселок Приуральский. С 30 июля 1965  - центр сс. В 1970 в посёлке было 1297 жителей; в 1979 - 1348 жителей; в 1989 - 990 жителей (547 муж., 443 жен.), из них 47% русские, 33% коми; в 1992 - 974 жителя; в 1995 - 788 жителей; в 2002 - 593 чел. (308 муж., 285 жен.).

ЕРЕМЕЕВО (ЕРЕМЕЙ) - деревня на правом берегу р. Илыч, Еремеевская с/а, в 6 км от п. Приуральский, Троицко-Печорский район. Основана в XIX в. переселенцем из Троицко-Печорска Еремеем Бажуковым. В 1859 - выселок Горт-му, 5 дв., 33 жителя (15 муж., 18 жен.). В 1892  в деревне жили 47 чел. (17 муж., 30 жен.). В 1916 в д. Горд-му имелось 10 дворов, 39 жителей (14 муж., 25 жен.), большинство которых носили фамилию Бажуков; отмечены также фамилии Попов и Ефремов. В 1926 - д. Горд-му-дин, 11 дворов, 51 чел. (21 муж., 30 жен.). В списке нас. пунктов 1930 - Горд-му-дин, на карте 1938  - Еремеевка. В переписи 1939 - д. Еремей, 45 жителей (20 муж., 25 жен.). На картах 1940 и 1945  - Еремеевка. На топогр. картах 1940-х  - Еремей. 31 августа 1949 Президиум Верховного Совета Коми АССР постановил выделить из состава Приуральскийского сс. ряд селений на верхнем Илыче и образовать самостоятельный сс. с центром в д. Еремеевка. Предполагалось назвать его Верхне-Илычским сс., но затем было выбрано название Еремеевский сс. В 1949 в д. Еремеевке  жил 71 чел. В списке нас. пунктов 1956 - с. Еремеево. В 1959 здесь жили 113 чел. 30 июля 1965  центр сс. перенесен в пос. Приуральский, Еремеево стало деревней. В 1970 - 290 чел. (144 муж., 146 жен., коми); в 1979 - 209 чел.; 1989 - 272 чел. (143 муж., 129 жен.); в 1992 - 259 чел.; в 1995 - 96 хозяйств, 271 чел.; в 2002 - 224 чел. (110 муж., 114 жен.).

# 2 Климатические и инженерно-геологические условия

# 2.1 Климатические условия. Рельеф

По схематической карте климатического районирования Троицко-Печорск относится к району I, подрайону IВ. Температура самой холодной пятидневки равна -41 С, наиболее холодных суток -46 С. Среднемесячная и годовая температура, а так же абсолютный максимум и минимум приведены ниже.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | -16 | -9.8 | -0.3 | 5.7 | 12.8 | 15.9 | 13.0 | 7.0 | -1 | -9.0 | -15.5 | -1.2 | -51 | 35 |

Средняя температура наиболее холодного периода равна -25 С

Продолжительность отопительного периода равна 254 суткам при среднесуточной температуре -7,40 С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в 26 октября и продолжается до 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

Рельеф территории поселка ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, рекой Печора с высокими берегами.

# 2.2 Инженерно-геологические условия

В структурном отношении площадка сельского поселения приурочена к Предуральскому краевому прогибу, ограниченному с запада и юго-запада Тиманским кряжем, с востока – Уральским хребтом.

Наиболее древними породами, вскрытыми в прогибе, являются отложения верхнего, среднего и нижнего отделов каменноугольной системы.  Общая мощность отложений измеряется сотнями метров.

Выше залегают нижнепермские отложения сакмарского и артинского ярусов. Представлены они известняками и доломитами мощностью до 140 метров и более. Породы слабодислоцированы и нарушены местными тектоническими движениями и позднейшими размывами.

Породы сакмарского и артинского ярусов располагаются почти меридиональной полосой.

Нижнепермские породы перекрыты четвертичными отложениями основной морены, озерноледниковыми, флювиогляциональными и современными аллювиальными образованиями.

Отложения основной морены распространены почти повсеместно по левобережью реки Печоры, залегая преимущественно вторыми от поверхности на известняках нижней перми. Морена представлена валунными суглинками со спорадически развитыми прослоями и линзами песков и супесей мощностью до 3,0 метров.

Общая мощность отложений изменяется от 24 до 76 метров.

Водноледниковые отложения (озерноледниковые) распространены вдоль левобережья Печоры, заполняя пониженные участки рельефа.

Пойма Печоры с поверхности подвержена заболачиванию с образованием торфяников.

# 3 Анализ использования территорий сельского поселения «Приуральский»

# 3.1 Существующее положение использования территорий поселения

Площадь сельского  поселения «Приуральский» составляет 14225,6 га.

Таблица 3.1 - Площади по категориям земель сельского поселения «Приуральский»  по категориям земель в соответствии с законом РК от 05.03.2005 №11-РЗ

| № п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вычислено с помощью координат | Вычисленная путем сложения площадей кварталов, контуров |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 332,3 | 332,3 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 194,4 | 213,0 |
| 3 | Земли промышленности | 0 | 0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1236,3 | 1236,3 |
| 5 | Земли водного фонда | 1062,6 | 1062,6 |
|  | ИТОГО | 14225,6 | 14244,2 |

Таблица 3.2 - Ведомость площадей населенных пунктов МО СП «Приуральский»*

| № п/п | Название населенных пунктов | Учетная площадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Приуральский | 137,0 | 136,9 |
| 2 | д. Еремеево | 64,0 | 45,5 |
| 3 | д.Антон | 12 | 12 |
| 4 | ИТОГО: | 213,0 | 194,4 |

* по материалам Землеустроительного дела

Таблица 3.3 - Экспликация земель муниципального образования сельского поселения «Приуральский» по категории земли населенных мест

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пст. Приуральский | д. Еремеево | д. Антон |
| 1 | Сельхозугодья, всего | 26 | 7 | 13 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | пашни | - | - | - | - |
| 1.2 | сенокосы | - | - | - | - |
| 1.3 | пастбища | 11 | - | 5 | 6 |
| 1.4 | личные подсобные хозяйства | 17 | 9 | 8 | - |
| 2 | Покрытые лесом в том числе: | 14 | - | 13 | 1 |
| 2.1 | не входящие в ГЛФ | - | - | - | - |
| 3 | Болот | - | - | - | - |
| 4 | Под улицы и дороги | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Под парки, скверы | - | - | - | - |
| 6 | Застроенные территории | 24 | 17 | 7 | - |
| 7 | Нарушенные земли | - | - | - | - |
| 8 | Прочие | 140 | 106 | 30 | 4 |
|  | ИТОГО | 213 | 137 | 64 | 12 |

* по материалам Землеустроительного дела

Таблица 3.4 - Ведомость площадей лесного фонда на территории муниципального образования сельского поселения «Приуральский»

| № п/п | Название населенных пунктов | Учетная площадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печоро-Илычское участковое лесничество | 3333,8 | 3333,8 |
| 2 | Еремеевское участковое лесничество | 4618,6 | 4618,6 |
| 3 | Большелягское участковое лесничество | 2378,6 | 2378,6 |
| 4 | Пальюсское участковое лесничество | 2305,4 | 2305,4 |
|  | ИТОГО | 12636,3 | 12636,3 |

* по материалам Землеустроительного дела

Таблица 3.5 - Ведомость площадей сельскохозяйственных земель муниципального образования сельского поселения «Приуральский»

| № п/п | Земли сельскохозяйственного назначения | Учетная площадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сх «Приуральский» | 41,6 | 41,6 |
|  | ИТОГО | 41,6 | 41,6 |

* по материалам Землеустроительного дела

# 3.2 Планировочная организация поселения

По типу сельского расселения  СП «Приуральский» по расположению  населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения и представлен двумя населенными пунктами. В восточной части сельского поселения на левом берегу р. Илыч расположен пст. Приуральский, на расстоянии 2,6 км вверх по течению на  правом берегу д.  Еремеево.

# 3.3  Предприятия  сельского поселения

Часть трудоспособного населения поселения занята в лесной отрасли. Лесозаготовкой и переработкой древесины заняты следующие предприятия:

- ООО "Соболь" д. Еремеево (20 чел.),

- ИП Толмачев В.Н.  п.Приуральский (7 чел.).

Часть трудящихся занята в народном образовании -51 человек.

Предприятия коммунального хозяйства представлены

-Троицко-Печорского филиал ОАО «Коми Тепловая компания» - количество работающих: 10 человек, по обслуживанию котельной в п. Приуральский

- МРСК «Северо-Запад» ПО ЦЭС РЭС Троицко-Печорск «Комиэнерго» - количество работающих 6 человек, по эксплуатации ремонтно-производственной базы электрических сетей.

Малое предпринимательство

На территории ведут производственную деятельность субъектами малого предпринимательства - индивидуальные предприниматели в области торговли.

Таблица 3.6 - Предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории СП «Приуральский»

| № п.п. | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Количество работающих на предприятии | Специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Чурсин В.М. | 2 | торговля |
| 2 | ИП Томилова Т.Н. | 4 |  |
| 3 | ИП Юшкова Н.П. | 2 |  |
| 4 | ИП Собянин В.А. | 1 |  |
| 5 | ИП Носов А.С. | 1 |  |

Большим подспорьем для сельского жителя является личное подсобное хозяйство.   Количество хозяйств, имеющих сельскохозяйственных животных и птиц – 263 ЛПХ

Так же стоит отметить широкое распространение среди жителей охоты, рыбной ловли и сбора дикоросов в непромышленных масштабах.

# 3.4 Население

На 1 января 2013 года численность населения сельского поселения «Приуральский» составляет 726 человек, в составе 2 населенных пунктов, пст. Приуральский  и д. Еремеево.

Пст. Приуральский относится к средним населенным пунктам, с группой населения от 200 до 1000 человек, д. Еремеево – к малым до 200 чел.

Численность населения по населенным пунктам представлена в таблице 3.8, демографические показатели в таблицах 3.9.

Таблица 3.8 - Численность населения по населенным пунктам на 1 января 2013 г.

| Год | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пст. Приуральский | д. Еремеево |
| 2013 | 726 | 516 | 210 |

Таблица 3.9 - Возрастная структура населения, человек (на 01.01.2013г.)

| № п/п | Показатели | Всего, человек/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 18 лет | 182/25 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 298/41 |
| 3 | Лица старших возрастов: | 246/34 |
|  | ИТОГО: | 726/100 |

# 3.5 Жилой фонд

Общее количество жилищного фонда сельского поселения «Приуральский» составляет – 15,65 тыс.кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 21,43 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2013 г. – 726 человека).

Таблица 3.11 - Показатели жилого фонда, тыс. м2.

| № п/п | Жилищный фонд | Всего, тыс.кв.м | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пст. Приуральский | д. Еремеево |
| 1 | Общий | 15,56 | 11,10 | 4,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | частный | 7,39 | 3,43 | 3,96 |
|  | ведомственный | 8,17 | 7,67 | 0,5 |

Жилой муниципального фонд представлен  двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении Также есть 4-х- и 6-ти квартирные жилые дома, один 8-ми квартирный двухэтажный жилой дом в ветхом состоянии в пст. Приуральский.

Частный жилой фонд одноэтажными жилыми домами. Жилой фонд благоустройства не имеет.

# 3.6 Общественная застройка

Общественная застройка представлена: общественные здания и предприятия обслуживания; общеобразовательные и детские дошкольные учреждения; клубы и библиотеки; учреждения здравоохранения; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Таблица 3.12 - Перечень существующих объектов общественной застройки

| № п/п | Наименование | Кол-во объектов | Ед. изм. | Всего | Материал стен | Год постройки/ Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пст. Приуральский |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обще- образовательная школа | 1 | мест | 108 | дерево | 100% |
|  | спортзалы (в т.ч. школьные) | 1 | кв.м.пола спортзал | 280 | дерево | 100% |
| 2 | Интернат | 1 | мест | 20 | дерево | 100% |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 1 | мест | 20 | дерево | 100% |
| 4 | Дом культуры | 1 | мест | 140 | дерево |  |
| 5 | Предприятия торговли | 3 | торг. площ | 132 | дерево |  |
| 6 | ФАП | 1 |  |  | дерево |  |
| 7 | Администрация поселения/ почта/ музей | 1 |  |  | дерево |  |
| 8 | Контора лесничества | 1 |  |  | дерево |  |
|  |  | д. Еремеево |  |  |  |  |
| 1 | Начальная школа- сад | 1 | мест | 20/20 | дерево |  |
| 2 | Магазин | 1 | торг. площ | 30 | дерево |  |
| 3 | Дом культуры | 1 | мест | 50 | дерево |  |
| 4 | Почта/контора ООО «Соболь» | 1 |  |  | дерево |  |

# 3.7 Объекты производственной зоны

Объекты производственной и коммунально-складской зоны представлены  объектами коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры.

Таблица 3.13 - Перечень производственных  и коммунальных зданий и объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | пст.Приуральский |
| 1 | Пилорама |
| 2 | Электроподстанция |
| 3 | Пожарное депо на 1 а/м |
|  | д.Еремеево |
| 4 | Склад с/х продукции |
| 5 | Пилорама |
| 6 | Гаражное хозяйство ООО «Соболь» |
| 7 | Модуль по выращиванию мальков |

# 3.8 Памятники истории и культуры

Согласно «Реестру объектов культурного наследия Республики Коми, принятых на государственную охрану»  и «Списку выявленных объектов культурного наследия» на территории  сельского поселения располагаются следующие памятники археологии, которые являются выявленными объектами культурного наследия .

Таблица 3.14 - Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) расположенные на территории МО СП «Приуральский». Выявленные объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете.

| № пп | Наименование | Местоположение | Документ о принятии на государственный учёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка «Антон» | Расположена на левом берегу р. Илыч (правый приток р. Печора), в 1 км к западу от д. Антон. | Приказ Министерства культуры и национальной политики РК (далее МКНПРК) № 362/од от 09.09.2004 г. |

# 3.9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Илычский  ихтиологический заказник — особо охраняемая природная  территория (ООПТ республиканского значения), частично располагающаяся на  территории сельского поселения «Приуральский». Заказник образован в 1989 г. с целью сохранения семги, хариуса сибирского и других ценных видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический режимы, редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного цикла.

Площадь заказника 532400 га.

Запрещенные виды деятельности в заказнике: предоставление участков под строительство; строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций; движение и стоянка механизированного транспорта; движение маломерного флота без производственной и экстренной необходимости днем в период нереста охраняемых видов рыб; мелиорация; хранение и использование ядохимикатов; хранение и использование удобрений; сброс в водоемы загрязненных стоков; размещение свалок мусора, отходов производства; распашка земель; бурение; рыболовство промысловое; лесозаготовительные работы; лесотехнические работы; изыскательские работы; добыча полезных ископаемых.

Разрешенные виды деятельности в заказнике: сенокошение; сбор грибов; сбор ягод; охота в установленные сроки; прокладка туристских маршрутов без нанесения ущерба.

# 3.10 Объекты зоны специального назначения

Санитарная очистка территории

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения и вывозится на несанкционированную открытую свалку твердых бытовых отходов площадью 0,5  га.

Ритуальное обслуживание населения

В настоящее время в СП «Приуральский» кладбища есть в обоих населенных пунктах: в пст. Приуральский площадью – 0,5 га, в д. Еремеево – 0,3 га. Оба расположены в непосредственной близости к жилой застройке.

# 3.11 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Приуральский», необходимо подчеркнуть труднодоступное отдаленное положение к районному центру пгт.Троицко-Печорск, отсутствие дорог местного значения с твердым покрытием.

Расстояние от районного центра до СП «Приуральский» составляет 176 км , по зимнику – 108 км.  Часть дороги от пгт. Троицко-Печорск осуществляется по дороге общей сети – региональной автодороги  Троицко-Печорск - Курья – III категории 40,0 км  имеет асфальтовое покрытие, остальное – грунтовое, по пути следования деревянные мосты, некоторые из которых находятся в аварийном состоянии, Водные барьеры - реки Печора, Илыч.

В летний период: 1 - понтонная (паромная) переправа через р.Печора в районе с. Приуральский, период действия с 15.03 по 15.10, 15 мостов, в зимний период: 1 зимняя переправа р.Печора, период действия с 01.12 по 31.03.

Между пст. Приуральский и д. Еремеево существует только зимнее автомобильное сообщение через р. Илыч с 01.12 по 31.03.

Пассажирские автомобильные перевозки Приуральский—Тр.Печорск осуществляются частным перевозчиком.

Дорожное строительство в районе не ведется.

Все это приводит к относительно низким показателям транспортной доступности  и ограничивает возможности размещения производства.

Водный транспорт

Судоходство по р. Илыч представлено пассажирскими перевозками на личных лодках между населенными пунктами сельского поселения и по маршруту Приуральский—Приуральский во время межсезонной распутицы.

Авиационный транспорт

Администрация муниципального района «Троицко-Печорский» в периоды весенней и осенней распутицы организует вертолетные перевозки между населенными пунктами Троицко-Печорск и Приуральский. Вертолетная площадка располагается на территории населенного пункта примерно в ста метрах от селитебной территории. Взлетно-посадочная полоса для самолетов Ан-2 расположена 0,4 км южнее пст. Приуральский, в настоящее время не используется, но силами администрации сельского поселения поддерживается в рабочем состоянии.

Улично-дорожная сеть

пст. Приуральский. Существующая сеть улиц представлена основной осью - главной улицей Ленина переходящую в ул.Габовская, проходящей параллельно берега р.Илыч, дублирующей ее ул.Лесной и сетью жилых улиц и проездов, связывающих ул. Ленина - Габовская и ул.Лесную вместе. Общее протяжение главной улицы им. ул. Ленина - Габовская составляет около 2 км, проезжая часть имеет грунтовое покрытие, ширина в границах застройки до 20,0 метров.

д. Еремеево. Ситуация с улично-дорожной сетью аналогична пст.Приуральский. Улица, проходящая вдоль берега р. Илыч носит имя Бажукова П.П., все остальные улицы и проезды — Попова Т.Е. Асфальтобетонное покрытие также отсутствует. Протяженность главной улицы – около 1 км.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

-благоустройство уличной сети отсутствует;

-покрытие проезжей части – грунтовое;

-отсутствуют тротуары.

Хранение индивидуального транспорта

В зоне жилой застройки временное и постоянное хранение личного автотранспорта предусмотрено на участках.

Территория (акватория) отстоя маломерного флота и личных лодок  размещается на р.Илыч вдоль населенных пунктов пст. Приуральский и д. Еремеево.

# 3.12 Выводы комплексного градостроительного анализа использования территорий поселения:

- Планировочная структура сельского поселения «Приуральский» относится к типу ареалов сельского расселения - тип постоянный приречный сельскохозяйственный и компактным размещением вдоль водной артерии р.Илыч населенными пунктами пст. Приуральский и д. Еремеево.

- Показатель численности населения сельского поселения сильно изменился за последние 5 лет. На 01.01.2013 года численность составляла 762 человека

- Инженерно-строительные условия территории поселения осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Экологическая обстановка в сельском поселении в норме, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспорта, предприятий жилищно-коммунального хозяйства  стабильны  и в объемах не увеличиваются, радиоционное загрязнение атмосферы  в пределах нормы.

7. Факторы, положительно влияющие на развитие сельского поселения в целом:

- Природно-климатические условия: уникальный для Республики Коми экологический природный комплекс;

- Туристический потенциал обусловлен: природно-климатическими условиями, экологически чистыми природными условиями, большим количеством рек  развитием охотничьего хозяйства как фактор по привлечению туристов, увлекающихся охотой и рыболовством;

- Свободные трудовые ресурсы. На территории района имеются свободные трудовые ресурсы  из-за отсутствия работы.

8.  Факторы, отрицательно влияющие на развитие сельского поселения:

- Географическое положение, сложные природно-климатические условия: удаленность СП «Приуральский» от административного центра пгт.Троицко-Печорск  - 176 км , по зимнику – 108 км. км и города Сыктывкара 675 км;

- Транспортная и социальная инфраструктура. Необходимость больших капиталовложений на содержание социальной инфраструктуры в отдаленных малообеспеченных населенных пунктах и трудности с транспортным обеспечением населения.

- Демографическая ситуация и состояние трудовых ресурсов. Сохраняется отток молодежи  и наиболее квалифицированных кадров в административный центр и соседние районы.

- Плохое состояние дорог. Дорожная сеть поселения  находится в неудовлетворительном состоянии.

# 4 Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Приуральский» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки населенных пунктов необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами как единый развивающийся  организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе и деревни, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- развитие и модернизация предприятий агропромышленного комплекса;

- модернизация производств существующих деревообрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

# 4.1 Планировочные ограничения использования территории

Выявление планировочных ограничений сельского поселения «Приуральский» направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик. Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории, зона подтопляемой территории в пойменной террасе.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач.  Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-   для  ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 10 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах,  которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника.  ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов .Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов

СЗЗ устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются  проектом санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Таблица 4.1 - Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 2 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 3 | Сельские кладбища | 50 |
| 4 | Котельные, ТЭЦ, класс III * | 300 |
| 5 | Участки компостирования твердых бытовых отходов | 500 |
| 6 | Вертолетная площадка** |  |

*Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

** Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством.

Таблица 4.2 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Бани, прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электростанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной и ли жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер,  на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 4.3 - Основные водные объекты

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р.Илыч | 200 |
| р. Мартюр | 200 |
| р. Когель | 200 |
| реки, ручьи ≤10км | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 4 позициями запретов водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

# 5 Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие сложившейся пространственно-планировочной структуры поселения, обеспечивающей связь всех территорий;

- развитие планировочного направления  жилой застройки с элементами структуры обслуживания в западном направлении (м. Габэ) в пст. Приуральский и северо-восточном направлении в д. Еремеево;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений рекреационного значения - туризма, спорта.;

- сохранение болотного  заказника «Скаляпский» и сопредельных территорий, и использование их в научных и рекреационных целях.

# 5.1 Направления по социально-экономическому развитию территорий

Население

Планируемые мероприятия по социально-экономическому развитию территории напрямую зависят от прогнозируемой численности населения.

В отсутствие теоретической методики обоснования расчетов проектного населения,. увеличение численности населения планируется за счет  инвестиционной привлекательности поселения, в связи со строительством объектов  инфраструктуры и рекреационной зоны,  увеличения числа рождаемости вследствии положительных социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства  Республики Коми.

Численность населения принять:

первая очередь строительства – 2018 год – 750 человек,

расчетный срок - 2032 год –1050 человек;

перспектива- 1200 человек.

Таблица 5.1 — Прогнозируемая численность населения

|  | На 01.01.13. | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пст. Приуральский | 513 | 530 | 775 | 775 |
| д. Еремеево | 210 | 220 | 275 | 425 |
| Всего | 723 | 750 | 1050 | 1200* |

*Расчет произведен согласно техническому заданию

# 5.1.1 Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане СП «Приуральский» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории,

- упорядочение сложившейся и сохраняемой застройки новое строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на территориях планируемых к выведению или уже выведенных земель сельскохозяйственного назначения;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок;

- увеличение территории населенных пунктов за счет включения в их черту зон планируемого жилищного, общественного и другого вида строительства

Развитие общественно-деловой зоны:

- формирование существующих общественных зон, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения;

Развитие  рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны, организация туристических маршрутов;

Формирование производственных зон.

- формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Приуральский»  относятся:

- Жилые зоны – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона обслуживания объектов.

- Рекреационные зоны - в состав рекреационных зон включаются Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты отдыха, озелененные территории общего пользования. Зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, занятий физкультурой и спорта.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ)– участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной властью полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий.

# 5.1.2 Жилые зоны. Новое жилищное строительство и реконструкция

В пст. Приуральский на расчетный срок и перспективу выделены зоны под новое жилищное строительство на новых территориях в м. Габэ, и реконструкция существующей застройки в центре поселка взамен расселяемого ветхого муниципального многоквартирного фонда.

В д. Еремеево на первую очередь и расчетный срок – взамен выкупаемых администрацией участков под строительство комплекса «Охотник-Рыболов» и нового жилищного строительства на новых территориях (заброшенное картофельное поле).

Основной тип нового жилищного строительства - малоэтажная усадебная  застройка с участками до 15 соток.

Типы застройки выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Приуральский».

Новое жилищное строительство и существующий жилой фонд предполагает основное инженерное благоустройство – холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

В течение расчетного срока жилищный фонд  составит 26,25 тыс.кв.м.

Таблица 5.2 — Показатели нового жилищного строительства

|  | Всего на расчетный срок тыс.кв.м | Сохраняемый фонд тыс.кв.м | Планируемый жилой фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, тыс.кв.м |  | Территория, га /в т.ч. 1 очередь | Резервные территории, га |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. числе 1 очередь |  |  |
| пст. Приуральский | 19,375 | 11,1 | 8,275 | 1,2 | /2,0 | - |
| д. Еремеево | 6,875 | 4,46 | 2,415 | 0,6 | /1,0 | 5,2- |
| - Всего | 26,25 | 15,56 | 10,69 | 1,8 | 11,9/3,0 | 5,2 |

Частично увеличение площадей  нового жилищного строительства планируется за счет реконструкции существующих жилых домов, путем строительства пристроек,  надстроек.

# 5.1.3 Развитие производственных территорий

При развитии производственных и коммунально-складских зон учитываются  сложившиеся участки производственных территорий. Предлагается развивать лесоперерабатывающее производство в сельском поселении и рыборазведение в д. Еремеево.

В пст. Приуральский планируемое лесоперерабатывающее производство предлагается расположить восточнее селитебной зоны на территории склада леса. После введения в эксплуатацию новой школы в пст. Приуральский на базе существующей школьной столовой предлагается организовать предприятие общественного питания с пекарней и магазином, поскольку на данный момент изготовление хлебобулочных изделий в поселении отсутствует.

В д. Еремеево предлагается разместить пожарный пост на производственной территории в северной части деревни.

Прочие земли промышленности, на которых не ведется хозяйственная деятельность (склад ГСМ в пст. Приуральский, звероферма, ферма КРС и тепличное хозяйство в д. Еремеево) подлежат рекультивации.

Общая площадь производственных и коммунально-складских территорий составит -  14,2 га на расчетный срок. На перспективу земельные участки под строительство объектов недвижимости субъектов малого предпринимательства в области производства, необходимого для жизнедеятельности и обеспечения населения поселка, выделяются на рекультивируемых землях бывших производств.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: лесозаготовительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №ПР-582, необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения района;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей).

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения

# 5.1.4 Общественно-деловая зона. Развитие учреждений и предприятий обслуживания

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания следует размещать, приближая к местам жительства и работы.

- повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для кульмассовой и спортивной работы, магазин, аптека, ФАП, отделение связи;

- периодический – поликлиника, клубы, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания.

- эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, этнокультурные парки, другие уникальные объекты.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42.13330.2011 г.

Таблица 5.3 - Расчет объектов  социального и культурно-бытового обслуживания  на 1050 жителей

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Расчетн. потреб-ность | Сущ, сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пст. Приуральский/775 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 54 | - | 50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 78 | - | 100 |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы | м2 | 200 | 155 | - | 155 |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 | 260 | 201,5 | 132 | 70 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 27 | - | 27 |
| 6 | Клубы | мест | 200 | 155 | 140 | - |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 6 | - | 6 |
| 8 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| д. Еремеево/275 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 20 | 20 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 28 | 20 | реконстр |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 200 | 55 | - | 100 |
| 3 | Предприятия розничной торговли | м2 | 260 | 72 | 30 | 42* |
| 4 | Предприятия общественного питания питания | мест | 35 | 10 | - | 10* |
| 5 | Клуб | мест | 200 | 55 | 50 | - |
| 6 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | 1 |

*на территории комплекса «Охотник-Рыболов»

Таблица 5.4 - Строительство объектов социального  назначения

| № п/п | Наименование | Ем кость | Очередь строительства | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Школа/сад/интернат, учащихся | 100/50/20 мест | 1-ая очередь | пст. Приуральский |
| 2 | ФАП | 1 объект | 1-ая очередь | д. Еремеево |
| 3 | Дом бытовых услуг | 1 объект | Расчетный срок | пст. Приуральский |
| 4 | Часовня | 2 объекта | Расчетный срок | пст. Приуральский д. Еремеево |
| 5 | Комплекс «Охотник-Рыболов» (база отдыха, предприятие общественного питания, предприятия розничной торговли) | 1 объект | 1-ая очередь | д. Еремеево |
| 6 | Предприятие общественного питания с пекарней и магазином на базе существующей школьной столовой (реконструкция) | 1 объект | 1-ая очередь | пст. Приуральский |

Конкретное размещение и привязка объектов повседневного спроса  решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировки, проектах застройки.

Первоочередные мероприятия по капитальному ремонту объектов:

- школы в д.Еремеево

# 5.1.5 Зона специального назначения

Ритуальное обслуживание населения

На территории поселения расположено 2 кладбища, в каждом населенном пункте.

Существующие кладбища в пст. Приуральский и д. Еремеево предлагается закрыть для захоронения.

Расчет территории кладбищ составляет 0,24 га на 1 тысячу жителей. В проекте принято выделение новых участков под захоронение размером 0,5 га в пст Приуральский и 0,2 га в д. Еремеево.

Санитарная очистка территории

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды предусматривается:

-  рекультивация несанкционированных свалок в СП;

- подбор места размещения, изыскания, экологическая экспертиза, проектирование и строительство полигонов складирования бытовых отходов.

# 5.1.6  Развитие рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения сельского поселения «Приуральский» строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (скверы, пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских, учебных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных  дорог).

Проектная система озеленения сохраняется в соответствии с существующим положением.

Таблица 5.9 - Зеленые насаждения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер в д. Еремеево | 0,5 |
| 2 | Озеленение специального назначения в пст. Приуральский | 3,0 |
| 3 | Школьный сквер в пст. Приуральский | 2,5 |
| 4 | Озеленение базы отдыха в д. Еремеево | 0,7 |
|  | ИТОГО: | 6,7 |

Зона массового летнего отдыха в пст. Приуральский - несанкционированный пляж на берегу р. Илыч. Проектом предлагается провести мероприятия по благоустройству пляжа в размере 1 га: расчистка территории пляжа и дна в месте купания, организация спуска с переходным покрытием к месту отдыха.

# 5.2 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост сельского поселения.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

# 5.2.1 Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях приняты согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом типовые поперечные профили (ширина улиц в красных линиях) принимаются:

- главная  улица - 20 м

- жилые улицы в жилой застройке – 18 м, 12 м

- дороги вне застройки –14 м.

Благоустройство территории села предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части главных улиц и улучшенное грунтовое покрытие жилых улиц и проездов.

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями.

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории поселка проектом генерального плана на 1 очередь предусматривается:

  - Проведение работ по благоустройству главных улиц и замене дорожного покрытия в пст. Приуральский (ул. Габовская-Ленина-Октябрьская-Лесная-спуск к переправе — 3,7 км,) и д. Еремеево (ул.Попова Т.Е. от пилорамы до планируемой вертолетной площадки 1,3 км и спуск к планируемому комплексу «Охотник-Рыболов» 0,3 км);

  - Прокладка новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству в зоне перспективного строительства в пст. Приуральский —2,3 км в д. Еремеево – 0,5 км;

  - ремонт дорожного покрытия и 12 мостов на направлении Приуральский—Ереемеево;

  - строительство вертолетной площадки в 0,3 км западнее д.Еремеево.

# 5.2.2 Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

# 5.2.3 Воздушный транспорт

Для решения круглогодичного сообщения между населенными пунктами и развития туризма планируется строительство вертолетной площадки в д. Еремеево и строительство подъездной дороги с твердым покрытием к ней.

# 5.2.4 Речной транспорт

На расчетный срок сохраняется лодочное сообщение между пст. Приуральский и д. Еремеево в летний период и ледовая переправа — в зимний период с 01.12 по 31.03.

В обоих населенных пунктах планируется строительство пристаней с павильонами  для ожидания и отдыха пассажиров, ожидающих переправу.

Территория (акватория) отстоя маломерного флота и личных лодок  размещаются на р. Илыч ниже  пляжной зоны.

# 5.2.5 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляется исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах малоэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и предусматривать в пределах кварталов.

Строительство АЗС и СТО на расчетный срок не предусматривается в виду малого количества  индивидуального автотранспорта

# 6 Охрана окружающей среды

# Мероприятия по охране окружающей среды

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на территории поселения являются:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- земли, недра, почвы;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд.

Состояние атмосферного воздуха

Фоновое загрязнение атмосферы и химический состав атмосферных осадков

Фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории МО МР «Троицко-Печорский» не проводится. Контроль загрязнения атмосферного воздуха и химического состава атмосферных осадков осуществляется на метеорологической станции Троицко-Печорск (ГУ «Коми ЦГМС»). Результаты анализов химического состава атмосферных осадков показали, что среднегодовая величина минерализации (сумма ионов) в 2007 г. на ст. Троицко-Печорск составляла 45,37 мг/л. Максимальная величина минерализации наблюдалась в декабре – 156,27 мг/л.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

Основными источниками загрязнения воздуха в МО МР «Троицко-Печорский» являются транспорт, предприятия теплоэнергетики, стройиндустрии, лесопереработки.

В 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил 1,067 тыс. т.

Радиационное загрязнение атмосферы

На территории МО МР «Троицко-Печорский» ГУ «Коми ЦГМС» осуществляет контроль радиационного загрязнения атмосферного воздуха в 2 пунктах – Троицко-Печорск и Приуральский. Радиометрические наблюдения осуществляются путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения находилась в пределах естественного фона 9-18 мкР/ч.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

Состояние поверхностных и подземных вод

Достаточно густая гидрографическая сеть формирует высокий водо-ресурсный потенциал района, что в свою очередь определяет достаточно большую величину установленного лимита на водопользование. В 2003 году лимит забора воды из поверхностных водных объектов составил 64,5 тыс.куб.м. Фактически же в 2003 году водопользователями в Троицко-Печорском районе из поверхностных водных объектов было забрано 1,82 млн.куб.м. свежей воды.

Всего по объемам водопользования в 2003 году в районе отчитывались 10 предприятий. На их же долю приходится и основной объем сбрасываемой после использования в поверхностные водные объекты воды. При лимите сброса сточных вод равным 775 тыс.куб.м. в 2003 году всего в районе было сброшено 0,59 млн.куб.м., из них 0,55 млн.куб.м - недостаточно очищенной.

Качество воды в объектах, которые используются предприятиями- водопользователями в качестве приемников использованной воды, но на которых отсутствуют пункты контроля качества поверхностных вод, может быть оценено по данным контрольных измерений содержания загрязняющих веществ в сточных водах.

Объем основных загрязняющих веществ в сточных водах в 2003 году составил: аммонийного азота - 14,46 тонн, фосфора - 0,83 тонн, СПАВ и железа - по 0,49 тонн, нитратов - 0,24 тонн.

Река Илыч. Вода в реке маломинерализованная, мягкая в течение всего года. Максимальные значения уровня минерализации – менее 200 мг/л, значения жесткости – менее 2 мг•экв./л.

Как и в других реках района, в р. Илыч повышено загрязнение соединениями меди, железа, трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК, что в основном определяется природными факторами.

По уровню загрязнения соединениями железа и меди р. Илыч мало отличается от р. Сойва. Кроме того, в р. Илыч обнаруживается повышенное загрязнение соединениями цинка. Средние за год концентрации в большинстве случаев превышают норму от более 1 до 4 раз, максимальные концентрации – в 3-6 раз.

Загрязнение органическими веществами несколько ниже, максимальные концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК находятся на уровне 2 ПДК, содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в основном в пределах нормы.

Наблюдаемые в реке лигносульфонаты в 25-50% выше нормы. Максимальные концентрации отмечаются на уровне 2-3 ПДК.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами  водоснабжения;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация водоохранных зон рек, благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных защитных полос, создание в пределах водоохранных зон организованных мест отдыха;

Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий МО МР «Троицко-Печорский» было проведено в 1987 г. Площадь обследованных земель составила 268 га. Обследование проводилось по массовым агрохимическим показателям: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, обменного калия, гумуса.

Анализ состояния почв позволил установить:

- вследствие сокращения объемов известкования почвы на территории МО высока доля почв с повышенной кислотностью – 85,1% (228 га) от общей площади обследованных земель. Из них 73,5% земель (197 га) имеют сильную степень кислотности (рН=4,5 и ниже);

- уменьшение объемов внесения калийных удобрений с начала 1990-х годов привело к увеличению площади почв с низкой обеспеченностью калием. Общая площадь земель, слабообеспеченных калием (с низким – 41-80 мг/кг – и очень низким – менее 40 мг/кг – содержанием обменного калия (К2О)), составляет 265 га, или 98,9% от общей площади обследованных земель;

- доля почв, слабообеспеченных фосфором (с низким – 26-50 мг/кг – и очень низким – менее 25 мг/кг, содержанием подвижного фосфора (Р2О5)), составила 98,9% (265 га) от общей площади обследованных земель.

Обследование почв на содержание гумуса проводилось в 1987 г. на площади 3 га. Результаты обследования показали, что доля почв сельскохозяйственных угодий с низким (менее 4%) содержанием гумуса составила 100%.

Мероприятия, направленные на охрану почв и санитарной очистке территории

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных ландшафтов в местах отработанных  лесозаготовок;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

Охрана животного мира

Роль диких животных для северного региона очень важна и функциональна.

Многие виды животных исконно имели большое практическое значение для населения Республики Коми (пушнина, мясо, дичи, шкуры). Видовое разнообразие и количественные показатели животного являются прекрасным индикатором экологического состояния окружающей среды.

Рациональное использование ресурсов диких животных предусматривает ряд аспектов, направленных как на получение продукции: пушнины, мяса дичи, так и для решения социальных задач района (привлечение трудовых резервов). Перспективным путем для решения подобных задач является создание охотничьих предприятий, как частных, так и на базе имеющихся государственных, направленных на организацию охоты и отдыха местного населения и иностранных туристов. При научно-обоснованных методах ведения охотничьего хозяйства и привлечения соответствующих инвестиций можно достичь высоких показателей продуктивности угодий и уровня обслуживания посетителей. Деятельность подобных предприятий должна быть направлена не только на получение товарной продукции, ее воспроизводство, охрану животных, поддержание высокого качества и емкости охотничьих угодий, но и организацию экологического и образовательного туризма. Деятельность предприятий регулируется Законами Российской Федерации и Республики Коми, Правилами охоты и рыболовства на территории Республики Коми, а также требованиями «Красной книги Российской Федерации», «Красной книги Республики Коми».

Мероприятия по сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований.

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

# 6.2 Санитарная очистка

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)

- Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

- Предусмотреть  мероприятия по организации раздельного сбора отходов  сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, запланированный на территории сельского поселения

На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки).

Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не  разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях. Размещение и строительство специальных сооружений возможно после разработки и реализации «Долгосрочной республиканской целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)».

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды предусматривается:

- рекультивация несанкционированных свалок в пст. Приуральский и д. Еремеево;

- подбор места размещения, изыскания, экологическая экспертиза, проектирование и строительство полигонов складирования ТБО в пст. Приуральский площадью 1 га и в д. Еремеево площадью 0,5 га.

# 6.3 Зоны особо охраняемой природной территории

Охрана сопредельных территорий особо охраняемых природных территорий является неотъемлемой частью рационального природопользования, ориентированную на сохранение  нерестилища ценных видов рыб ихтиологического  заповедника «Илычский», река Илыч от истока до устья по 3-км полосам по обоим берегам реки и притоки первого порядка с километровыми полосами по обоим берегам реки.

Охрана природных комплексов и объектов на территориях региональных природных заповедников осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики Коми, Республиканской целевой программой.

Режим охраны:

- На участке реки до устья р.Кожим-ю до устья р.Изпы-редью заповедный режим охраны, который осуществляет Печоро-Илычский госзаповедник.

- На остальных участках реки режим охраны – заказной. Охрану осуществляет районная инспекция рыбоохраны.

# 7 Развитие инженерной инфраструктуры

# 7.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение в сельском поселении отсутствует. Вода для питьевых и хозяйственных нужд берется из шахтных колодцев. Единственная водозаборная скважина расположена по ул.Бажукова в пст. Приуральский и снабжает центральную котельную, данные по водопотреблению отсутствуют.

Наружное пожаротушение СП обеспечивается от  пожарных водоемов.  Пожарные водоемы в недостаточном количестве, всего в сельском поселении их 4 шт., по 2 в каждом поселении.

Расчетные расходы воды на расчетный срок

Расчет  ведется на расчетный срок строительства. В пст. Приуральский планируемое водоснабжение жилых домов принято частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, общественных зданий — централизованное, производственных объектов — от индивидуальных скважин.

Развитие систем центральзованного водоснабжения в д. Еремеево экономически нецелесообразно. Водоснабжение на расчетный срок общественных зданий — от индивидуальных скважин,  жилой застройки от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Таблица 7.1 - Расходы воды на расчетный срок

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребле-ния, л/сут | суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Приуральский |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 775 | 150 | 116,25 |
| 2 | д.Еремеево |  |  |  |
|  | -жители | 275 |  | 41,25 |
|  | -туристический комплекс | 50 | 230 | 11,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 169 |

Максимальный суточный расход воды с мелкопромышленными предприятиями составляет – 190  м3/сут., из них на п.Приуральский -130 м3/сут.,

Расходы на пожаротушение

1.Наружное пожаротушение: Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5   принимается  1 пожар  с  расходом  10 л/сек.

2. Внутреннее пожаротушение.

Согласно СНиП 2.04.01-85 табл.1 принимается расход 2 струи  по 2,5 л/сек.

3.Общий расход на пожаротушение: 15,0л/сек

Qчас = 54,0 м3/час

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием поселка и необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития требуют обязательной проработки раздела генерального плана «Инженерное оборудование» с разработкой рабочей документации водопровода и канализации с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

Согласно СНиП 2.04.02-84*  п.4.4 по степени обеспеченности система водопровода  относится  к III категории.

Водозаборные сооружения

Источником водоснабжения пст. Приуральский принимается существующая и планируемые водозаборные скважины. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Данные по дебиту существующей скважины отсутствуют. Провести испытания для определения дебита. При достаточных объемах провести замену насосов, установить теплый надземный павильон с отключающей арматурой, контрольно-измерительными приборами и приборами учета воды, организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса. Для регулирования расхода и давления принять  водонапорные башни.

При недостаточном дебите провести изыскания на бурение дополнительных скважин.

Водоочистные сооружения

В зависимости от качества воды в скважинах пст. Приуральский предусмотреть установку очистки  и обеззараживания воды. В районе водозаборных скважин  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 130 м3/сут. и принимается станция обезжелезивания заводского изготовления.

Водопроводные сети

После очистных сооружений вода  подается в водонапорную башню и далее распределительные сети.

Водопровод поселка принимается объединенный – хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопроводные сети проложить кольцевые. На сетях устанавливается запорная арматура и пожарные гидранты в местах согласно требований норм СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130. Водоводы и кольцевые сети принять из полиэтиленовых труб.

Планируемая длина сетей пст. Приуральский – 3,5 км, д.Еремеево – 2,3 км.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных водоемов. Установить необходимое количество пожарных водоемов согласно норм СП 13130.2009. В пст. Приуральский планируется обустроить еще 12 пожарных водоемов, в д. Еремеево – 4.

# 7.2  Водоотведение

Существующее положение

В СП «Приуральский» централизованная система канализации отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов общественной застройки осуществляется в выгребные ямы, вывозятся и сливаются на  поля.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в пониженные отметки территории и реку.

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Планируемая система канализации для населенных пунктов  пст.Приуральский и д.Еремееево централизованная.

Необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуют обязательной разработки проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений и сетей.

Максимальный суточный расход стоков составит всего 190 м3/сут, в п.Приурал ский- 130 м3/сут., в д.Еремеево -60 м3/сут.

Объекты общественной застройки  в пст. Приуральский, д.Еремеево в  случае отсутствия централизованной системы канализации, должны быть обеспечены локальными системами канализации с установками очистных сооружений малой мощности.

# 7.3  Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время централизованное теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

В пст. Приуральский интернат, средняя школа, детский сад, клуб, пожарная часть,  ФАП, магазин и гараж администрации отапливаются  от центральной котельной, обслуживаемой ОАО «Коми Тепловая Компания», здание администрации — автономной котельной малой мощности (0,1-2МВт), работающей на дровах.  Котельное оборудование и теплораспределяющие сети имеют стопроцентный износ. Технические характеристики объекта теплоснабжения  см.Табл.7.2.

Котельные в зданиях школы-сада, клуба, почты и конторы ООО «Соболь» в д. Еремеево работают на дровах.

Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах.

В настоящее время горячее водоснабжение в СП «Приуральский» отсутствует.

Таблица 7.2 - Технические характеристики котельной пст. Приуральский

| Марка котла | Энергия-3 |
| --- | --- |
| Кол-во котлов | 3 |
| Степень износа котельного оборудования | 100 |
| Проектная мощность, Гкал/ч | 1,65 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,28 |
| Вид топлива | уголь |
| Годовая потребность , тн | 500 |
| Тепловые сети длина, км | 0,992 |
| Тепловые сети % износа | 100 |
| Подключение объекты (единиц) |  |
| Жилой фонд | - |
| Соц.сфера | 6 |
| Прочие | 2 |

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых объектов предлагается на первую очередь строительства:

- в виду стопроцентного износа котельной в пст. Приуральский предусмотреть ликвидацию котельной;

- для обеспечения теплоснабжением планируемых социально-бытовых объектов пст. Приуральский предусмотреть строительство транспортабельной котельной с расчетной тепловой мощностью 2,0 гКал/ч;

3. учитывая значительный износ котельного оборудования, обслуживающих   общественные здания  д. Еремеево произвести его  реконструкцию с заменой котлоагрегатов;

4. для теплоснабжения комплекса «Охотник-Рыболов» в д. Еремеево предусмотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на твердом топливе; расчетная тепловая мощность котельной составляет  0,5  гКал/ч;

5. теплоснабжение жилых домов усадебного типа предполагается от индивидуальных теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов.

К преимуществам транспортабельных котельных (ТКУ) относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;

- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;

- оптимальная система автоматизации и безопасности;

- полная заводская готовность и комплектация;

- минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ;

- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;

- транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;

- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

На 1 очередь в пст. Приуральский планируется строительство  1,0 км тепловых сетей и замена 1,2 км существующих.

# 7.4  Газоснабжение

В настоящее время сети газоснабжения в СП «Приуральский»  отсутствуют.

Население использует для приготовления пищи газовые плиты, работающие от баллонов со сжиженным газом.

Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. На 1 очередь строительства и на расчетный срок строительство систем газоснабжения в СП «Приуральский» не планируется.

# 7.5  Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение СП «Приуральский» населенных пунктов п.Приуральский и д.Еремеево централизованное, осуществляется  от ПС «Троицк», 110/35/10 кВ мощностью 2х10 МВА по воздушным линиям 10 кВ, электроэнергия распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

#### Мероприятия по развитию систем электроснабжения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях и реконструкции существующей жилой зоны.

Существующий жилой фонд и планируемая жилая застройка принимаются с основным благоустройством (холодное водоснабжение, электричество). В перспективе, т.е. к 2032 году приготовление пищи в  жилых домах сельского поселения принято на электроплитах.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 7.5 - Подсчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора на расчетный срок (2032 год)

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел | Электро потребление кВтхчас/год на 1 чел. | Использова-ние максимума электрической нагрузки, ч\год | Максимум электриче- ской нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Приуральский | 775 | 1350х1,2 | 4400 | 284 |
| 2 | д.Еремеево | 275 | 1350х1,2 | 4400 | 102 |
| 3 | Всего | 1050 | 1350х1,2 | 4400 | 386 |

Электропотребление на перспективу определено с учетом прироста 1 % в год.

В таблице не учтены:

а)  различные мелкопромышленные потребители  386 х1,1=425 кВт

Максимум электрической нагрузки на расчетный срок  без учета промышленных потребителей  составит 425 кВт.

С точки зрения обеспечения и бесперебойности электроснабжения, потребители коммунально-бытового сектора относятся ко II и III категориям.  По надежности электроснабжения электроприемники в усадебной застройке относятся к III категории электроснабжения. Потребители для общественных зданий ко II категории. Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 6,10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Если к моменту строительства не будет 2 источника питания, то для резервирования потребителей II категории  в районах общественной застройки требуется устанавливать автоматизированные по 1 степени ДЭСК.

При реконструкции сетей водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть электроснабжение объектов водоснабжения и канализации по заданию сантехнического отдела. Категория  по степени обеспечения надежности электроснабжения принимается в соответствии с категорией сооружений.

Электропотребление

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 4400 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит  - 386 х 4400 =1698х10³ кВтхчас

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Электроснабжение СП «Приуральский» генеральным планом предусматривается следующее:

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ)  марки СИП3.

2. При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2 м.

3. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

4. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

5. Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

6. Для проектируемых кварталов усадебной застройки в д. Еремеево, пст. Приуральский, предусмотреть по одной трансформаторной подстанции.

7. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Наружное освещение

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов. Согласно табл. 16 СП 52.13330.2011. Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные -4 лк.

Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

На проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

# 7.6 Связь

В СП «Приуральский» имеется радиорелейная антенна связи (п.Приуральский), спутниковые таксофоны общего пользования, телефонная связь общего пользования АТС, телевизионное вещание

Доступ в интернет есть только в здании школы в пст. Приуральский

Оптико-волоконные  кабели связи на территории сельского поселения отсутствуют, сотовой связи нет.

Мероприятия по развитию связи:

- на расчетный срок запланировано строительство линии оптоко-волоконной связи Палью-Приуральский (около 40 км).

- на I очередь запланировано строительство телевизионно-цифровой мачты связи в пст. Приуральский.

На стадии выполнения рабочей документации объектов развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# 8  Инженерная подготовка и защита территории

Инженерно-геологическое районирование территории и сравнительная оценка районов по степени благоприятности  для градостроительного освоения  осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка.

Организация отвода поверхностных вод с территории

Организующей системой водоотвода населенных мест являются лотки внутриквартальных проездов и улиц, обеспечивающие поступление поверхностного стока в закрытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с жилых зон территорий проектируется открытыми водосборными системами. Открытый тип водостока принят в зоне проектируемой малоэтажной застройки обоих населенных пунктах поселения. Кюветы запроектированы вдоль дорог и проездов, в местах пересечения  кюветов с проездами и тротуаров запроектированы водопропускные трубы.

Противооползневые мероприятия.

Противооползневые мероприятия на оползневых территориях в северо-восточной части поселка    проводятся с целью: защиты зданий и сооружений в зоне воздействия оползней; стабилизации склонов р. Илыч; обеспечения безопасности населения.

Комплекс противооползневых мероприятий  включает в себя:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода;

- полный или частичный отвод грунтовых вод системой дренажей;

- агролесомелиорация.

Системы поверхностного водоотвода неотъемлемая часть комплекса противооползневых мероприятий и должны полностью исключать возможность проникновения воды в тело оползня, накопления в ямах, впадинах.

При полном или частичном отводе грунтовых вод системой дренажей применяют горизонтальные дренажи – траншейные с трубами и без труб дренажные прорези и галереи.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими противооползневыми мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой. Для этого следует предусматривать  посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав.

Вертикальная планировка

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через пониженные участки и сделают пригодными территории под застройку.

Вертикальную планировку  участков частично ровных, частично имеющие небольшие уклоны от 5 до 50% выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.

# 9  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности населения, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создан Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Троицко-Печорский».

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Для быстрого и эффективного реагирования на ЧС в составе данной группировки в СП «Приуральский» включены следующие подразделения постоянной готовности:

-	Приуральский пожарный пост № 3 Пожарной части №     ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» с

-	Участковый полиции ОМВД России «Троицко-Печорский». Территориальный пост полиции расположен в здании администрации пст. Кипиево;

-	Сантехники, сварщики, электрики организаций, осуществляющих эксплуа-тацию муниципального жилищного фонда на территории СП «Приуральский».

Во исполнение Федеральных Законов "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Республики Коми от 27.12.2006 г. № 331 "Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности", разработаны и утверждены главой администрации СП «Приуральский» следующие документы:

-	План гражданской обороны и защиты населения СП «Приуральский»;

-	План основных мероприятий администрации СП «Приуральский» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

-	План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по администрации СП «Приуральский».

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства действующих предприятий поселения и индивидуальных предпринимателей.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию преду-предительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таблица 9.1 - Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ 22.0.06-95

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 9 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

# 9.1 Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары;

Опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

-  русловая эрозия;

- затопление паводковыми водами реки Печоры;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

Объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, на территории сельского поселения «Приуральский» нет.

Опасные метеорологические явления  -  природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой сильный ветер и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 45ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в зданиях

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморозевые явления.

Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе – 31 и наименьшем – 1. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%),

- по вине лесозаготовителей (5%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосред-ственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и предприятий, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

# 9.2 Основные возможные опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на автотранспорте

Транспорт   является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Объекты экономики и жилые дома, расположенные вблизи автодорог, могут попасть в зону возможного химического загрязнения (заражения) в случае  аварии с участием активных химических отравляющих веществ.

- аварии на объектах  жизнеобеспечения

Аварии на объектах жизнеобеспечения,  как правило, обусловлены  высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем, нуждающихся в реконструкции или замене.

- аварии на объектах теплоснабжения

При аварии на сетях теплоснабжения нарушается ритмичная работа организаций поселения, возможен выход из строя систем отопления в муниципальном жилищном фонде и в производственных зданиях, возможен слив воды с системы отопления.

В настоящее время централизованное теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения «Приуральский» отсутствует.

Школы, детский сад, интернат отапливаются от автономных котельных, работающих  на дровах и угле.  Состояние котлов удовлетворительное.

Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах.

В настоящее время горячее водоснабжение в СП «Приуральский» отсутствует.

Для улучшения теплоснабжения существующих и проектируемых объектов генеральным планом предлагается:

аварии на объектах водоснабжения

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

В настоящее время в СП «Приуральский» вода к существующим объектам общественного и производственного назначения  и к части жилых домов подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.  Водопроводные сети тупиковые, в летнее время в пст. Приуральский сеть закольцовывается.

Водоснабжение села осуществляется из подземных скважин. На сети установлены водобашни. Состояние водобашен неудовлетворительное.    Источником водоснабжения пст. Приуральский принимается существующая и планируемые водозаборные скважины. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Данные по дебиту существующей скважины отсутствуют. Провести испытания для определения дебита. При достаточных объемах провести замену насосов, установить теплый надземный павильон с отключающей арматурой, контрольно-измерительными приборами и приборами учета воды, организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса. Для регулирования расхода и давления принять  водонапорные башни.

При недостаточном дебите провести изыскания на бурение дополнительных скважин.

- аварии на объектах водоотведения

Аварии на объектах водоотведения могут привести к ухудшению санитарного состояния почв, водных ресурсов, могут послужить источниками инфекционных заболеваний.

Централизованная система канализации в СП «Приуральский» в настоящее время отсутствует. Стоки поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Планируемая система канализации для населенных пунктов  пст.Приуральский и д.Еремееево централизованная.

Необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуют обязательной разработки проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений и сетей.

Максимальный суточный расход стоков составит всего 190 м3/сут, в п.Приурал ский- 130 м3/сут., в д.Еремеево -60 м3/сут.

Объекты общественной застройки  в пст. Приуральский, д.Еремеево в  случае отсутствия централизованной системы канализации, должны быть обеспечены локальными системами канализации с установками очистных сооружений малой мощности.

аварии на объектах электроснабжения

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача воды и тепла в жилые и производственные помещения.

. На данный период состояние электрических сетей хорошее.

К мероприятиям по улучшению электроснабжения СП «Приуральский» относится следующее:

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ)  марки СИП3.

2. При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее размера охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2 м.

3. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

5. Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов согласно табл. 16 СП 52.13330.2011.

- пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение ППБ при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

-	повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

-	перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

-	токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Пожары возможны на производственных (маслозавод, пилорама, хлебопекарня) и сельскохозяйственных (ферма КРС) объектах.

Основными причинами пожаров  в жилом секторе являются:

- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при эксплуатации электросетей;

- нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение ППБ при эксплуатации электронагревательных приборов;

- детская шалость с огнём.

# 9.3 Основные возможные опасности биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемио-логического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- все дошкольные образовательные учреждения и средние обще-образовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

Также плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения  может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

# 9.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения  и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения, и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве производственных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, употребляющих взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

При проектировании на территории поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется учесть положения статей 1.2, 1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по защите территорий от опасных метеорологических явлений:

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

-    теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

-   подключение резервных котлов;

-  приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- Наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- Ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- Соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- Создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- Контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- Устройство заградительных минерализованных полос;

- Подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- Контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- Усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- Противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- Заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- Совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- Постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- Поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- Оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизне-обеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО (ПРУ), в помещениях производственных и общественных зданий, приспособлен-ных под нужды защиты населения;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электро-снабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производ-ственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Пожарный пост № 3 Пожарной части № 151 ГКУ РК «Управление противо-пожарной службы и гражданской защиты» с двумя единицами техники находится в пст. Приуральский. Радиус досягаемости от пожарного поста до зданий, строений и сооружений поселения соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, расчетное время прибытия пожарной машины не превышает 20 минут.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	включение строительства и ремонта источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в проект целевой республиканской программы «Пожарная безопасность на 2012-2014 годы;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-	установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-	профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

При дальнейшем проектировании застройки населённого пункта, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и админи-стративными зданиями, сооружениями и строениями производственных зон, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г..

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно - двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п.2.1 СНиП 2.01.51-90 г.). С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения (ПРУ) должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях. ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309.

Общая вместимость защитных сооружений СП «Приуральский» – 1300 мест, в том числе для эвакуируемых из других населенных пунктов – 100 мест. На территории сельского поселения в качестве противорадиационных укрытий используются подвалы планируемых к строительству зданий, которые должны быть специально  приспособлены и оборудованы для размещения укрываемых, а также предлагается применение быстровозводимых ПРУ.

Перечень объектов ГО и место их расположения указаны на Схеме размещения объектов гражданской обороны сельского поселения «Приуральский».

Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Обеспечение эвакуационных мероприятий автомобильным транспортом осуществляется исходя из фактического количества автотранспорта, находящегося на балансе объектов экономики сельского поселения.

Система оповещения и связи.

Оповещение  населения об угрозе возникновения возможной чрезвычайной ситуации  должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Система оповещения обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен и доведение до населения соответствующей информации по всем видам  связи и вещания.

Оповещение органов управления организаций и населения осуществляется оперативным дежурным администрации с использованием телефонной связи и проводного радиовещания.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

В настоящее время в поселении средств оповещения населения о ЧС используются не имеется. Проектом предлагается создание системы оповещения населения, оборудованной электросиренами.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия  с учетом новых  жилых  территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначен объект общественного назначения,  используемый  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых согласно Схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны;

- создание объектов гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных этажах планируемых зданий, ведение их учета и поддержание в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

# 10 Технико-экономические показатели

| NN п/п | Показатели | Единица измере- ния | Совре- менное состоя- ние на 2012.г |  | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах В том числе земли: -населенных пунктов -сельскохозяйственного назначения -промышленности -лесного фонда | га | 14225,6 194,4 332,3 0 1236,3 | 14225,6 194,4 332,3 0 1236,3 |  | 14225,6 194,4 332,3 0 1236,3 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории: | га |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 52,3 |  |  | 64,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | -малоэтажная многоквартирная застройка -индивидуальными жилыми домами | -"- | 23,4 28,9 |  |  | 23,4 40,8 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 4,6 |  |  | 12,2 |
|  | - производственных зон | -"- | 17,6 |  |  | 12,5 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 1,1 |  |  | 3,5 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 1,3 |  |  | 1,6 |
|  | - иных зон | -"- | 4,2 |  |  | 4,2 |
| 2 Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  |  |  |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) |  |  |  |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
| 3 Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд - всего Из них: -муниципальный -частный | тыс. кв.м общей площади квартир | 15,56 8,17 7,39 |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилого фонда: -в 2 этажных -в 1 этажных | -"- | 0,9 14,66 |  |  |  |
| 3.3 | Жилой фонд с износом более 70% | -"- | - |  | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего | -"- | - |  |  |  |
| 3.5 | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |  |  |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  |  |  |  |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. |  |  |  |  |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект/ мест |  |  |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -"- |  |  |  |  |
| 4.3 | ФАП | объект |  |  |  |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли | км.м.торг. площади |  |  |  |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос.мест |  |  |  |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест |  |  |  |  |
| 4.7 | Учреждения культуры (клуб) | объект/мест |  |  |  |  |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные залы | кв.м площади пола- |  |  |  |  |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - главная улица | -//- |  |  |  |  |
|  | - основных жилых улиц | -//- |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность линий общественного транспорта -автобус | км |  |  |  |  |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 6.1Водоснабжение (пст. Приуральский) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  |  |  | 67 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м /сут. |  |  |  | 70 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  |  |  | 150 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  | 3,4 |
| 6.2 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расчетная нагрузка - всего | кВт· |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды - на мелкопромышленные нужды потребители | -"- |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная | км |  |  |  |  |
| 6.3 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 0,28 |  |  |  |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - районные котельные |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |
| 6.4 Связь |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |
| 7 Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |  |  |
| 8 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 0,9 |  | 1,6 | 1,6 |
| 9 Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн.руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн.руб. |  |  |  |  |
|  | - социальная инфраструктура | млн.руб. |  |  |  |  |
|  | - производственная сфера | млн.руб. |  |  |  |  |
|  | -транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн.руб. |  |  |  |  |
|  | -инженерное оборудование | млн.руб. |  |  |  |  |